#### CN5614XE

#### Руководство пользователя

#### Внешний модем по стандарту V.90/56кбит/с

Голос/Факс/Данные

1. Введение

Вы приобрели модем с полным набором функций передачи голосовых, факсимильных сообщений, а также данных со скоростью до 56000 бит/с. Данное устройство отвечает всем современным стандартам, в том числе и  ITU-T V.90, который обеспечивает наиболее быстрый доступ к сервисам сети Internet.

2. Требования к системе

IBM X86 совместимый компьютер (рекомендуется 486 и выше)

Свободный последовательный порт.

MS-DOS 5.0, Windows 3.1, Windows 95 (Включает OSR/2),

Windows 98/NT4.0.

3. Возможности

Передача данных

Поддерживаемые стандарты

* ITU-T: V.90

Поддерживаемые скорости передачи

56000, 54000, 52000, 50000, 48000, 46000, 44000, 42000, 40000, 38000, 36000, 34000, 33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 21600, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300 бит/с

Поддерживаемые протоколы передачи данных

V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, v.22, V.21, V.23, Bell212A, Bell 103

Поддерживаемые протоколы сжатия данных

V.42bis, MNP 5

Поддерживаемые протоколы коррекции ошибок

V.42 LAPM, MNP 2,3,4

Факс

Поддерживаемые скорости передачи

14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 300

Поддерживаемые протоколы передачи

V.8bis, V.80, V.17, V.29, V.27ter, V.21 Channel 2

EIA Class 1

###### Голосовые сообщения

Поддерживается режим эмуляции телефонного аппарата.

Полнодуплексный громкоговоритель

Позволяет пользователю разговаривать по телефону при помощи подключенных наушников и микрофона.

Функция голосовой почты и автоответчика

Данные функции позволяют модему принимать и посылать голосовые сообщения.

4. Инсталляция модема

4.1 Передняя панель модема

На передней панели модем имеет 8 светодиодных индикаторов и кнопку выключения питания.

4.2 Индикаторы

MR	Модем готов

OFF	Модем не готов к работе

ON	Модем готов к работе

TR	Готовность передачи данных

ON	Модем готов к передаче данных.

OFF	Модем не готов к передаче данных.

CD	Обнаружение несущей

Этот индикатор горит в том случае, если модем обнаружил несущую другого модема (загорается только во время установления связи)

SD	Передача данных

Этот индикатор горит в том случае, если компьютер начал передачу данных модему по интерфейсу RS-232.

RD	Прием данных

Этот индикатор активен в том случае, если компьютер начал прием данных от модема по интерфейсу RS-232.

HS	Высокая скорость

Этот индикатор загорается после установления связи с другим модемом.

Значения показаний индикатора:

ON	Повышенная скорость передачи данных (2400 бит/с и выше)

OFF	Пониженная скорость передачи данных (от 300 до 1200bps)

AA	Автоматический ответ

Горение этого индикатора означает, что модем готов к приему входящих звонков.

Данная функция задействуется при помощи программного обеспечения, либо специальных команд.

OH	Линия

Если активен этот индикатор, то в этом случае модем занимает телефонную линию для установки связи (аналогично поднятию телефонной трубки).

4.3 Задняя панель модема.

Задняя панель модема содержит разъемы:

Последовательный порт

9-ти штырьковый разъем последовательного порта, обозначенный RS232, предназначен для подключения кабеля, соединяющего модем с компьютером.

Линия

К разъему, обозначенному как LINE, должен быть подключен кабель телефонной линии.

Телефонный аппарат

Вы можете подключить телефонный аппарат к разъему PHONE.

Микрофон

Разъем, обозначенный как MIC, предназначен для подключения микрофона.

Громкоговоритель

Разъем, обозначенный как SPK, предназначен для подключения внешнего громкоговорителя с сопротивлением не менее 8 Ом.

Разъем питания

Разъем, обозначенный как AC, предназначен для подключения внешнего адаптера, поставляемого в комплекте с модемом (9V 1A).

Внимание: подключение других источников питания может привести к серьезным повреждениям модема и в этом случае гарантия не действительна.

4.4 Инсталляция модема

- Комплектность

Комплект поставки модема содержит:

- Внешний модем со скоростью 56 кбит/с

- Телефонный кабель

- AC Адаптер (9В 1А)

- Компакт-диск с программным обеспечением (CD)

- 9M-9F-25F RS232 интерфейсный кабель

- Руководство по эксплуатации

- Процедура инсталляции

- Убедитесь, что питание модема выключено.

- Расположите модем на ровной горизонтальной поверхности в непосредственной близости от компьютера.

- Подключите к  AC разъему модема адаптер питания и затем включите его в розетку электросети.

- Подключите один конец интерфейсного кабеля к модему, а другой – к подходящему разъему параллельного порта компьютера.

- В разъем, обозначенный LINE, подключите провод телефонной линии.

- Если Вы предполагаете пользоваться функциями громкоговорителя, то подключите внешние громкоговоритель и наушники соответственно в разъемы SPK и MIC.

- Вы можете использовать телефон как обычно, если подключите его в разъем PHONE.

Теперь, когда модем подключен, Вы можете включить его питание, нажав на кнопку POWER.

- Windows 95/98 (Без поддержки технологии Plug & Play )

- Включите питание компьютера.

- После загрузки операционной системы, щелкните по иконке “Modems (Модемы)” в “Control Panel (Панель управления)” и нажмите кнопку “Add (Добавить)”, чтобы установить новый модем. Далее нажмите кнопку “Have Disk (Установить с диска)” и укажите компакт-диск, как место расположения драйвера модема (CD с программным обеспечением должен быть установлен в привод). Нажмите “OK” и драйвер будет автоматически установлен в системе.

# Конфигурирование в WINDOWS 95 OEM OSR2

Шаг 1 	Во время загрузки, Windows 95 определит модем и запустит мастер установки нового оборудования. Установите диск с драйвером в привод и нажмите кнопку “Next (Далее)”.

Шаг 2 	После того, как Windows 95 обнаружит драйвер модема, нажмите кнопку “Finish (Готово)”.

Шаг3 	Если Windows попросит инсталляционный диск, нажмите кнопку “OK” и введите D:\ в диалоговом окне (в случае, если CD привод обозначен в системе как D:), затем нажмите кнопку “OK”.

Шаг 4 	После копирования файлов будет обнаружено еще одно новое устройство "Wave Device for Voice Modem (Устройство передачи сигналов для голосового модема)". В этом случае нажмите кнопку “Next (Далее)”.

Шаг 5 	Нажмите кнопку “Finish (Готово)” для копирования файлов драйвера для “Wave Device”.

Шаг 6 	Для определения правильности выполненных установок, щёлкните на значке “Modems (Модемы)” в “Control Panel (Панель управления)” и выберите ярлык “Diagnostics (Диагностика)”. Щёлкните на значке COM порта, к которому подключён модем и нажмите кнопку “More Info (Показывать более подробную информацию)”. Откроется окно, отображающее идентификационную информацию модема. Это свидетельствует о правильности установки модема.

Конфигурирование в WINDOWS 98

- Шаг1 	Включите питание компьютера и загрузите операционную систему Windows 98.

- Шаг2 	Во время загрузки появится окно “Add New Hardware Wizard (Мастер установки нового оборудования)”. Нажмите кнопку “Next (Далее)”.

Шаг3     Появится окно с надписью "What do you want Windows to do? (Что Вы хотите, чтобы Windows сделала?)"- Выберите опцию: "Search for the best driver for your device (Искать наилучший драйвер для Вашего устройства)" Нажмите кнопку “Next (Далее)”.

Шаг4     Экран поиска покажет объекты для поиска нового драйвера. Поставьте “галочку” напротив “CD ROM disk drives (Приводы компакт дисков)”. Нажмите кнопку “Next (Далее)”.

- Шаг5     Windows 98 обнаружит Fax/Modem драйвер на CD. Нажмите “Next (Далее)”.

Шаг6     Далее, нажмите кнопку “Finish (Готово)”.

- Набор AT- команд (раздел для специалистов)

| Команда | Значение параметра, принятое по умолчанию | ### Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A\ | Нет | Повтор последней команды: При вводе этой команды производится повторное выполнение последней АТ команды, хранящейся в буфере команд. A\ - это единственная команда, которая не начинается с АТ и не заканчивается символом возврат каретки. Посылка любого символа (такого, как возврат каретки) после команды A\ и перед посылкой DTE (оконечное оборудование данных) ответа модема приводит к тому, что модем выбрасывает оставшуюся часть строки команды из внутреннего буфера команд. |  |
| A | Нет | Команда ответа: Эта команда заставляет модем немедленно снять трубку и инициировать квитирование установления связи в режиме ответа не дожидаясь входящего сигнала вызова. Эта команда полезна для ручного ответа на звонок или установки соединения с подтверждением приёма с модемом, работающим в режиме инициации передачи. |  |
| Cn | 1 | Способ регулирования несущей: Данная команда зарезервирована для выбора режима работы с авторегулируемой несущей или с постоянной несущей. Данный модем поддерживает только режим работы с постоянной несущей. n = 0 Несущая передачи всегда отсутствует (возвращает сообщение об ошибке) n = 1 Нормальная несущая передачи (постоянная несущая) |  |
| D | Нет | Команда набора номера: Эта команда заставляет модем немедленно снять трубку как модем, инициирующий передачу, и набрать номер телефона с соответствующими модификаторами набора номера. Модификаторы набора номера – это параметры, которые определяют, как модем должен набирать телефонный номер. Модификаторы набора номера |  |
|  |  | 0-9 | Цифры для набора номера |
|  |  | A, B, C | Символы для тонального набора номера D, *, # |
|  |  | P | Импульсный набор номера – конфигурирует модем для использования импульсного набора при наборе телефонного номера |
|  |  | R | Выход из режима инициации передачи – переводит модем в режим ответа. Этот модификатор должен быть последним символом в строке набора номера (например, ATDT 12345678R). После набора телефонного номера модем переходит из режима инициации передачи в режим ответа модема для передачи данных. |
|  |  | S=n | Набор телефонного номера из энергонезависимой оперативной памяти – заставляет модем набирать телефонный номер, ранее сохранённый в энергонезависимой оперативной памяти с помощью команды AT&Zn=x. |
|  |  | T | Тональный набор номера – конфигурирует модем для использования тональных сигналов DTMF (Многочастотная сигнализация) для набора телефонного номера |

|  |  | W | Ждать тональный сигнал готовности – заставляет модем ждать тональный сигнал готовности в течение заданного периода времени. Если появляется тональный сигнал готовности или истекает время, указанное в S-регистре S6, то модем обрабатывает следующую команду в строке набора номера. При обнаружении сигнала занятости модем передаёт DTE (Оконечное оборудование данных) код занятости линии, а затем переходит в режим подачи команд при отключении от линии. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | , | Пауза – заставляет модем сделать паузу или задержать ввод следующего параметра в строке набора номера на время, указанное в S-регистре S8. |
|  |  | ! | Повесить трубку на короткое время – заставляет модем повесить трубку на 0.75 секунды. |
|  |  | @ | Ждать ответа в виде молчания – заставляет модем ждать в течение указанного периода времени (в S-регистре S7) плюс 5 секунд молчания, прежде чем обрабатывать следующий модификатор набора номера. |
|  |  | ; | Возврат в состояние ожидания – заставляет модем перейти в режим подачи команд при подключении к линии без инициации квитирования установления связи с модемом для передачи данных (используется для систем автоматического набора номеров по телефонному справочнику). |
|  |  | <пробел>-() | Игнорируются модемом – эти четыре символа игнорируются модемом. Пробелы могут также включаться в строку набора номера для разделения кодов территорий и номеров. |
| En | 1 | Отображение команд в режиме подачи команд: Эта команда определяет, будет ли модем отображать АТ команды на компьютере в режиме подачи команд при подключении к линии или в режиме подачи команд при отключении от линии. n = 0 Не отображать АТ команды n =1 Отображать АТ команды |  |
| Hn | 0 | Управление подключением к телефонной линии: Эта команда управляет подключением к телефонной линии (OHREL) и заставляет модем отключаться от телефонной линии или подключаться к телефонной линии. n = 0 Отключиться от телефонной линии (Повесить трубку) n = 1 Подключиться к телефонной линии (Снять трубку) |  |

| In | 0 | Идентификация/Контрольная сумма: Эта команда заставляет модем посылать DTE (Оконечное оборудование данных) код продукта и информацию об установке аппаратных средств. n = 0 Сообщить код продукта n = 1 Сообщить номер версии микропрограммного обеспечения модема n = 2 Проверить контрольную сумму в ПЗУ n = 3 Сообщить название набора микросхем n = 4 Зарезервировано n = 5 Сообщить следующую конфигурацию аппаратных средств: запрограммированный интерфейс компьютера (HOST I/F), память для программы (P Mem), память для данных (D Mem) и место нахождения кода цифрового процессора сигналов (смотрите пример в конце описания команды In) n = 6 Сообщить код страны US = США JP = Япония UK = Соединённое Королевство GR = Германия FR = Франция IT = Италия NT = Нидерланды n = 7 Сообщить номер версии микропрограммного обеспечения платы производителя n = 8 Сообщить возможности микропрограммного обеспечения модема Бит 0 0 = нет поддержки VoiceView 1 = Есть поддержка VoiceView Бит 1 0 = Нет поддержки DSVD 1 = Есть поддержка DSVD Биты 2-7 Зарезервированы n = 9 Зарезервирован n = 10 Сообщить конфигурацию платы модема – Биты, установленные производителем платы Бит 2 Бит 1 Бит 0 0 0 0 = Режим эмуляции телефона 1 0 0 = CL-MD56XX цифровой громкоговорящий телефонный аппарат (+VSP = n) Бит 3 0 = Нет идентификатора вызывающего абонента 1 = Нет платы для идентификации вызывающего абонента Бит 4 0 = Зарезервирован 1 = Зарезервирован Бит 5 0 = Нет поддержки технологии Plug and Play 1 = Технология Plug and Play поддерживается платой Бит 6 0 = Микропрограммное обеспечение микроконтроллера находится в EPROM (Электрически программируемое ПЗУ) 1 = Микропрограммное обеспечение микроконтроллера находится во FLASH памяти Бит 7 Зарезервирован |
| --- | --- | --- |
| Ln | 2 | Регулировка громкости громкоговорителя: Эта команда устанавливает уровень громкости громкоговорителя. n = 0 Установить низкий уровень громкости громкоговорителя n = 1 Установить низкий уровень громкости громкоговорителя n = 2 Установить средний уровень громкости громкоговорителя n = 3 Установить высокий уровень громкости громкоговорителя |

| Mn | 1 | Управление громкоговорителем: Эта команда указывает, когда громкоговоритель включается и когда громкоговоритель выключается. n = 0 Громкоговоритель всегда выключен n = 1 Громкоговоритель включён до тех пор, пока не появляется несущая n = 2 Громкоговоритель всегда включён n = 3 Громкоговоритель выключен во время набора номера и включён до появления несущей |
| --- | --- | --- |
| On | 0 | Переход в режим передачи данных: Эта команда заставляет модем вернуться в режим передачи данных при подключении к линии из режима подачи команд при подключении к линии. n = 0 Вернуть модем в режим передачи данных n = 1 Начать процесс переподготовки корректора, затем вернуть в режим передачи данных |
| P | Нет | Выбор импульсного набора номера: Эта команда конфигурирует модем для использования импульсного набора при следующем наборе телефонного номера |
| Qn | 0 | Управление показом кодов результатов: Эта команда выбирает, будет ли модем посылать DTE (Оконечное оборудование данных) коды результатов выполнения команд. n = 0 Посылать коды результатов n = 1 Не посылать коды результатов |
| Sn? | Нет | Считывание данных из S-регистра: Эта команда используется для считывания десятичного числа из S-регистра ‘n’. n = 0 – 37 |
| T | Нет | Выбор тонального набора номера: Эта команда конфигурирует модем для использования тональных сигналов DTMF (Многочастотная сигнализация) при следующем наборе телефонного номера (тональный кнопочный набор). |
| Vn | 1 | Вид кодов результатов: Эта команда выбирает, будут ли коды ответа модема даваться в числовом виде или в текстовом виде. n = 0 Показывать коды ответа модема в числовом виде n = 1 Показывать коды ответа модема в текстовом виде |

| Wn | 0 | Указание скорости передачи данных в коде результата: Эта команда выбирает, будет ли модем посылать DTE (Оконечное оборудование данных) независимые коды результатов соединения модемов для скорости, протокола контроля ошибок или сжатия данных. n = 0 CONNECT код результатов соединения сообщает скорость DTE n = 1 CONNECT код результатов соединения сообщает скорость DTE n = 2 CONNECT код результатов соединения сообщает скорость DCE (Аппаратура передачи данных) n = 3 CONNECT код результатов соединения сообщает скорость передачи данных DTE (Оконечное оборудование данных), тип модуляции, тип коррекции ошибок, тип сжатия данных, скорость передатчика DCE (Аппаратура передачи данных) и скорость приёмника DCE (Аппаратура передачи данных), когда режим работы сконфигурирован для текстовых кодов (Команда V1). Для числовых кодов (Команда V0) модем отвечает с числовыми кодами W0. Текстовые коды используют следующий формат: CONNECT (Скорость передачи данных DTE)/(Модуляция)/(Коррекция ошибок)/Сжатие данных)/TX=(Скорость передачи данных DCE)/RX=(Скорость приёма данных DTE) Типы модуляции включают: V21, V22, V22B, V23C, V32, V32B, V34 и x2. Типы коррекции ошибок включают: NONE (Нет коррекции), LAPM, MNP. Типы сжатия данных включают: NONE (Нет сжатия), V42B, MNP5 Например: CONNECT 115200/V34/LAPM/V42B/TX=28800/RX=28800 |
| --- | --- | --- |
| Xn | 4 | Тип кода результата/Выполнение вызова: Эта команда определяет, какие коды результатов модема разрешены. Кроме того, эта команда указывает, включено ли определение сигнала занятости линии и сигнала готовности. n = 0 Разрешить коды результатов 0 – 4. Отключить определение сигналов занятости линии и готовности. n = 1 Разрешить коды результатов 0 – 5, 10 и выше. Отключить определение сигналов занятости линии и готовности. n = 2 Разрешить коды результатов 0 – 6, 10 и выше. Отключить определение сигнала занятости линии, Включить определение сигнала готовности. n = 3 Разрешить коды результатов 0 – 5, 7, 10, и выше. Включить определение сигнала занятости линии, Отключить определение сигнала готовности. n = 4 Разрешить коды результатов 0 – 7, 10 и выше. Включить определение сигналов занятости линии и готовности. |
| Yn | 0 | Отключение при длительном молчании: Эта команда определяет, должен ли модем отключаться при получении сигнала молчания в течение 1.6 секунды и должен ли он посылать сигнал молчания удалённому модему перед отключением. n = 0 Запретить отключение при длительном молчании. n = 1 Разрешить отключение при длительном молчании. Модем отключается после получения от удалённого модема сигнала молчания длительностью 1.6 секунды. Кроме того, после получения команды ATH0, модем посылает сигнал молчания длительностью минимум 4 секунды, прежде чем повесить трубку. |

| Zn | 0 | Перезапуск модема/Вызов сохранённого профиля: Эта команда заставляет модем повесить трубку, произвести горячий перезапуск и загрузить профиль конфигурации пользователя ‘n’ (предварительно сохранённый в энергонезависимом запоминающем устройстве) в активный профиль. Команда Zn должна быть последней командой в строке команд, так как она заставляет игнорировать все следующие после неё команды. n = 0 Перезапустить модем и вызвать профиль пользователя 0 n = 1 Перезапустить модем и вызвать профиль пользователя 1 |
| --- | --- | --- |
| &Cn | 1 | Восприятие сигнала DCD (Определение несущей): Эта команда определяет, как модем функционирует по отношению к сигналам DCD (Обнаружение несущей) или RLSD (Обнаружение удалённого устройства). n = 0 Игнорировать состояние несущей от удалённого модема. Сигнал DCD всегда включён. n = 1 Отслеживать состояние несущей от удалённого модема. Значение сигнала DCD отражает состояние полученной несущей. |
| &Dn | 2 | Восприятие сигнала DTR (Терминал данных готов): Эта команда определяет, как модем реагирует на сигналы DTR (Терминал данных готов). После подачи сигнала DTR (Терминал данных готов) компьютер должен подождать 200 мс, прежде чем модифицировать регистры UART (Универсальный асинхронный приёмник-передатчик) или посылать новую команду модему). Это делается потому, что модем не посылает сообщение “OK”, чтобы показать, что он выполнил запрошенную функцию. n = 0 В асинхронном режиме (&Q0) игнорировать сигналы DTR (Терминал данных готов). n = 1 Переключать модем из режима передачи данных в режим подачи команд при выключении сигнала DTR (Терминал данных готов). n = 2 При выключение сигнала DTR (Терминал данных готов) вешать трубку. Пока сигнал DTR (Терминал данных готов) выключен, автоматический ответ запрещён. n = 3 При выключение сигнала DTR (Терминал данных готов) выполнить повторную инициализацию модема. Процедура повторной инициализации выполняет ту же функцию, что и перезапуск при сохранении питания, за исключением того, что регистры UART (Универсальный асинхронный приёмник-передатчик) не конфигурируются заново. |
| &F | Нет | Загрузка заводских установок, принятых по умолчанию: Эта команда загружает принятые по умолчанию параметры команд и S-регистров в активную конфигурацию и конфигурирует модем для режима передачи данных. |
| &Gn | 0 | Подача тонального сигнала защиты: Эта команда определяет, будет ли модем посылать тональные сигналы защиты при подключении к удалённому модему (только для соединений по стандартам ITU-T V.22 bis [1200 бит/с] и V.22 bis [2400 бит/с]). Тональные сигналы защиты могут потребоваться в некоторых странах, но они не нужны в США. Тональные сигналы защиты посылаются отвечающим модемом для отключения устройств подавления эха на центральной телефонной станции. n = 0 Запретить тональный сигнал защиты n = 1 Разрешить тональный сигнал защиты с частотой 550 Гц. n = 2 Разрешить тональный сигнал защиты с частотой 1800 Гц. |

| &Jn | 0 | Управление дополнительными реле: Эта команда определяет, поддерживает ли модем функцию А/А1. Функция А/А1 используется только для телефонных соединителей RJ-12 и RJ-13 и не используется для телефонных соединителей RJ-11. А и А1 – это два контакта в соединителе RJ-13, которые показывают, когда модем/телефон используется в многолинейной телефонной системе. Для реализации функции А/А1 набор микросхем имеет драйвер реле А/А1. Обычно драйвер реле А/А1 управляет замыкающим реле, соединяющим контакты А и А1 телефонного соединителя RJ-13, контакты 2 и 5 соответственно. Если функция А/А1 включена (команда &J1), то модем активизирует драйвер реле А/А1 всегда, когда он снимает трубку. Активизация драйвера реле А/А1 приводит к замыканию реле путём соединения контактов А и А1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Функция А/А1 ни при каких условиях не должна использоваться в телефонном гнезде RJ-11, так как в большинстве домов в США на контакты 2 и 5 соединителя RJ-11 подаётся второй телефонный сигнал. Таким образом, рекомендуется всегда использовать команду &J0. n = 0 Дополнительное реле никогда не работает. n = 1 Вывод А соединяется с выводом А1, когда модем снимает трубку. |
| --- | --- | --- |
| &Kn | 3 | Выбор способа управления потоком данных в последовательном порту: Эта команда указывает способ управления потоком данных между DTE (Оконечное оборудование данных) и модемом. При программном управлении потоком данных используются символы XOFF (Стоп сигнал (13h)) и XON (Старт-сигнал (11h)) для остановки и начала передачи данных соответственно, как от DTE (Оконечное оборудование данных), так и к DTE (Оконечное оборудование данных). При двунаправленном аппаратном управлении потоком данных используются сигналы RTS (Запрос на передачу)/CTS (Готов к посылке) для остановки и начала передачи данных из модема и к модему. n = 0 Отключить управление потоком данных. n = 3 Использовать двунаправленное аппаратное управление потоком данных с помощью сигналов RTS (Запрос на передачу)/CTS (Готов к посылке). n = 4 Использовать программное управление потоком данных с помощью символов XOFF (Стоп сигнал) и XON (Старт-сигнал). |
| &Pn | 0 | Коэффициент импульсов набора номера: Эта команда определяет соотношение между длительностями замкнутого и разомкнутого состояний линии (то есть соотношение трубка снята/трубка повешена) при импульсном наборе номера. n = 0 Замкнутое состояние = 39%; Разомкнутое состояние = 61% при 10 импульсах в секунду – для использования в США. n = 1 Замкнутое состояние = 33%; Разомкнутое состояние = 67% при 10 импульсах в секунду – для использования в Соединённом Королевстве и Гонконге. |
| &Sn | 0 | Команда DSR (Модем готов): Эта команда определяет, как модем подаёт сигнал DSR (Модем готов). n = 0 Сигнал DSR (Модем готов) подавать всегда. n = 1 Сигнал DSR (Модем готов) подавать во время квитирования установления связи и не подавать в режиме тестирования и в режиме ожидания. Сигнал DSR (Модем готов) выключается при потере несущей. |

| &Un | 0 | Отключение модуляции с помощью решётчатого кода: Эта команда выбирает, будет ли модем передавать или принимать модулированную несущую со скоростью передачи данных 9600 бит/с с квадратурным амплитудным кодированием или с решётчатым кодированием для V.32. Диапазон: n = 0 – 1 n = 0 Включить решётчатое кодирование (Используется решётчатая модуляция в нормальном режиме и квадратурная амплитудная модуляция в аварийном режиме). n = 1 Отключить решётчатое кодирование (Используется только квадратурная амплитудная модуляция). |
| --- | --- | --- |
| &Vn | 0 | Просмотр активной конфигурации и сохранённых профилей: Эта команда заставляет модем показывать информацию о командах и информацию S-регистров, содержащуюся в активном профиле пользователя и в одном из двух сохраняемых профилей пользователя. Команда &V0 показывает активный профиль и сохранённый профиль 0; Команда &V1 показывает активный профиль и сохранённый профиль 1. Информация в активном профиле сохраняется в профилях пользователя с помощью команды &Wn. Команда &W0 сохраняет активный профиль в сохраняемом профиле 0. Команда &W1 сохраняет активный профиль в сохраняемом профиле 1. n = 0 Сохраняемый профиль 0 n = 1 Сохраняемый профиль 1 n = 3 Передача сигналов, состояние ввода/вывода общего назначения |
| &Wn | 0 | Сохранение активного профиля: Эта команда заставляет модем сохранить подмножество команд активного профиля и конфигураций S-регистров в профиле пользователя ‘n’ в энергонезависимой оперативной памяти. n = 0 Сохранить в профиле пользователя 0 n = 1 Сохранить в профиле пользователя 1 |
| &Yn | 0 | Выбор сохранённого профиля при включении питания: Эта команда выбирает конкретный сохранённый профиль пользователя из энергонезависимой оперативной памяти, который должен быть загружен в активный профиль при включении питания модема. n = 0 Выбрать профиль 0 n = 1 Выбрать профиль 1 |
| &Z=x | Нет | Сохранение телефонного номера: Эта команда сохраняет телефонный номер длиной до 30 цифр (включая модификаторы набора номера) в энергонезависимой оперативной памяти. Для набора сохранённого телефонного номера используйте команду ATDS=n. Для просмотра сохранённого телефонного номера используйте команду &V. n = 0 – 3 x = 0 – 9 A B C D # * T P R W @ , ! ; |
| %En | 1 | Управление автоматической переподготовкой: Эта команда определяет, будет ли модем автоматически инициировать переподготовку модема во всех случаях, когда качество принимаемых сигналов падает ниже порога, за которым передача данных может стать ненадёжной. Значение для ‘n’ хранится в энергонезависимой оперативной памяти. n = 0 Запретить инициацию n = 1 Разрешить инициация |
| %Gn | 0 | Повторное согласование скорости передачи данных: Эта команда выбирает, будет ли модем автоматически инициировать переход на более высокую или более низкую скорость передачи данных в зависимости от качества принимаемого сигнала (то есть инициировать согласование скорости передачи данных). Модем всегда реагирует на любое изменение скорости, инициируемое удалённым модемом. n = 0 Запретить инициацию n = 1 Разрешить инициацию |

| -Cn | 1 | Генерация вызывного тонального сигнала модема для передачи данных: Эта команда позволяет DTE (Оконечное оборудование данных) выбирать будет ли модем посылать вызывной тональный сигнал с частотой 1300 Гц или вызывной тональный сигнал по стандарту V.8 при инициации соединения с модемом для передачи данных. n = 0 Запретить вызывной тональный сигнал n = 1 Посылать вызывной тональный сигнал с частотой 1300 Гц для всех соединений с модемом для передачи данных. n = 2 Посылать вызывной тональный сигнал по стандарту V.8 для модуляции по стандарту V.34+, а вызывной тональный сигнал с частотой 1300 Гц для всех других типов модуляции. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +MS=m | Смотрите ‘m’ | Выбор модуляции: Эта команда устанавливает тип используемой модуляции, а также скорости приёма и передачи данных. Установки для Bn, +MS=m, Nn и S37 определяют допустимые соединения модемов. Nn выполняет ту же функцию, что и параметр +MS=m <автоматический режим>. S37 выполняет ту же функцию, что и параметр +MS=m <максимальная скорость>. Соединения с модуляцией по стандарту V.34 могут быть симметричными или асимметричными. В симметричных соединениях скорости передачи и приёма одинаковые, в асимметричных соединениях они разные. Модемы, использующие наборы микросхем CL-MD56XX могут быть сконфигурированы командой +MS=m для поддержки только асимметричных или симметричных соединений. Заводские установки сделаны для асимметричного соединения со скоростью 33600 бит/секунду. Помните, что скорости передатчика и приёмника обычно различны для большинства соединений по стандарту V.34 в телефонной сети общего пользования. Команда +MS устанавливает скорости модуляции в наборах микросхем по стандарту V.34; однако, чтобы установить модуляцию по стандарту V.22 или Bell 212, необходимо послать также команду B0 или B1. Чтобы установить модуляцию по стандарту ITU-T V.22, нужно послать команду B0; чтобы установить модуляцию по стандарту Bell 212, нужно послать команду B1. Эти команды могут быть введены до или после команды +MS. Например, чтобы установить модуляцию по стандарту ITU-T V.22, введите: +MS = V22,1,1200,1200; B0 Чтобы проверить установки для команды +MS, введите AT+MS? m=<несущая>, <автоматический режим>, <минимальная скорость>, <максимальная скорость> Установки по умолчанию: m=VX2, 1, 300, 0 <несущая> Этот восьмиразрядный строковый параметр указывает тип используемой модуляции. Допустимые коды показаны в следующей таблице. Модем может автоматически переключаться между некоторыми типами модуляции. |  |
|  |  | <несущая> | ### Описание |
|  |  | V21 | Стандарт V.21, 300 бит/с. |
|  |  | V22 | Стандарт V.22, 1200 бит/с. |
|  |  | V22B | Стандарт V.22bis, 1200 и 2400 бит/с. |

|  |  | V23C | Стандарт V.23, с постоянной несущей; 1200 бит/с в прямом направлении и 300 бит/с в обратном направлении. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V32 | Стандарт V.32, 4800 и 9600 бит/с. |
|  |  | V32B | Стандарт V.32 bis, 7200, 9600, 12200 и 14400 бит/с. |
|  |  | V34 | Асимметричные соединения по стандарту V.34: 2400, 4800, 7200, 9600, 12200, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200 и 33600 бит/с. |
|  |  | V34S | Только симметричные соединения по стандарту V.34: 2400, 4800, 7200, 9600, 12200, 14400, 16800, 19200 бит/с, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200 и 33600 бит/с. |
|  |  | V34B | Расширенные асимметричные соединения по стандарту V.34: 2400, 4800, 7200, 9600, 12200, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200 и 33600 бит/с. |
|  |  | V34BS | Расширенные симметричные соединения по стандарту V.34: 2400, 4800, 7200, 9600, 12200, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200 и 33600 бит/с. |
|  |  | VX2 | Асимметричные соединения со скоростью 56 кбит/с x2 (передача): 4800, 7200, 9600, 12200, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200 и 33600 бит/с. Асимметричные соединения со скоростью 56 кбит/с x2 (приём): 33333, 37333, 41333, 42667, 44000, 45333, 46666, 49333, 50666, 52000 и 53333 бит/с. |
|  |  | <автоматический режим> Когда он включён, этот параметр позволяет модему автоматически согласовывать скорости модуляции (если автоматический выбор определён для данного типа модуляции). Эта возможность управляется также АТ командой Nn. Значение параметра <автоматический режим> определяется тем, какая команда, Nn или +MS=m, была введена последней. Диапазон: <автоматический режим> = 0, 1 По умолчанию: <автоматический режим > = 1 <автоматический режим> = 0 Автоматическое согласование запрещено <автоматический режим> = 1 Автоматический согласование разрешено <минимальная скорость> Этот параметр указывает минимальную скорость передачи данных, при которой модем может устанавливать соединения с сигналом несущей. Диапазон: <минимальная скорость> = 0, 300, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 12200, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200 или 33600 бит/с. По умолчанию: <минимальная скорость> = 0 <минимальная скорость> = 0 Минимальная разрешённая скорость передачи данных -<автоматический режим> = 1 Наименьшая скорость передачи данных = 300 бит/с -<автоматический режим> = 0 Наименьшая скорость передачи данных = (Наименьшая скорость передачи данных при данной модуляции) <минимальная скорость>  0 Наименьшая разрешённая скорость соединения |  |

|  |  | <максимальная скорость> Этот параметр устанавливает наибольшую скорость, при которой модем может устанавливать соединение. Эта возможность также управляется S-регистром S37. Значение параметра <максимальная скорость> определяется тем, какая команда, S37 или +MS=m была введена последней. Диапазон: <максимальная скорость> 0, 300, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 12200, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28800, 31200, 33333, 33600, 37333, 41333, 42666, 44000, 45333, 46666, 48800, 49333, 50666, 52000, 53333, 54666+, 56000+ и 57333+ бит/с. По умолчанию: <максимальная скорость> = 0 <максимальная скорость> = 0 Максимальная разрешённая скорость передачи данных: - Если максимальная скорость передачи данных при данной модуляции меньше или равна скорости передачи данных DTE (Оконечное оборудование данных), то наибольшая скорость передачи данных – это максимальная скорости передачи данных при данной модуляции. - Если максимальная скорость передачи данных при данной модуляции больше скорости передачи данных DTE (Оконечное оборудование данных), то наибольшая скорость передачи данных – это скорость передачи данных при данной модуляции, равная скорости передачи данных DTE (Оконечное оборудование данных) или меньшая ближайшая к ней. <максимальная скорость>  0 Наибольшая разрешённая скорость передачи данных Примеры: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Скорость передачи данных DTE = 115200 бит/с) | Скорость |
|  |  | +MS = V32B, 1, 9600, 14400 | 9600 – 14400 |
|  |  | +MS = V34, 1, 0, 0 | 300 – 28800 |
|  |  | +MS = V.34, 1, 300, 28800 | 300 – 28800 |
|  |  | +MS = V.34, 1, 9600, 28800 | 9600 – 28800 |
|  |  | +MS = V.34, 1, 28800, 28800 | Только 28800 |
|  |  | +MS = V.34, 1, 19200, 26400 | 19200 – 26400 |
|  |  | +MS = V32, 1, 0, 0 | 300 – 9600 |
|  |  | +MS = V32, 0, 0, 0 | 4800 – 9600 |
|  |  | +MS = VX2, 1, 0, 0 |  |
|  |  | (Скорость передачи данных DTE = 2400 бит/с) | ### Скорость |
|  |  | +MS = V32B, 1, 9600, 14400 | 9600 – 14400 |
|  |  | +MS = V34, 1, 0, 0 | 300 – 2400 |
|  |  | +MS = V.34, 1, 300, 28800 | 300 – 28800 |
|  |  | +MS = V.34, 1, 9600, 28800 | 9600 – 28800 |
|  |  | +MS = V.34, 1, 28800, 28800 | Только 28800 |
|  |  | +MS = V.34, 0, 0, 0 | Только 2400 |
|  |  | +MS = V.34, 0, 19200, 26400 | 19200 – 26400 |
|  |  | +MS = V.32, 0, 0, 0 | НЕТ НЕСУЩЕЙ |
|  |  | + В настоящее время скорости загрузки ограничены значением 53333 бит/с из-за того, что правила FCC (Федеральная комиссия по связи) ограничивают выходную мощность модемов. |  |

###### Краткий перечень АТ команд в режиме передачи данных по стандартам V.42 и MNP

| Команда | Значение параметра, принятое по умолчанию | ### Описание |
| --- | --- | --- |
| %An | 13 | Установка символа автоматического надёжного перехода в аварийный режим: В режиме автоматической надёжной передачи данных (\N3) с разрешением использования символа автоматического надёжного перехода в аварийный режим (\C2) получение от линии символа перехода в аварийный режим во время фазы детектирования по стандарту V.32 заставляет модем переключиться в буферный (нормальный режим). Это позволяет удалённому пользователю, имеющему модем, не поддерживающий стандарт V.42, немедленно соединиться с модемом, работающим по стандарту V.42. В качестве символа перехода в аварийный режим обычно используется символ пробел или возврат каретки. n = 0 – 127 (ASCII символ) |
| %Cn | 1 | Управление сжатием данных по стандарту MNP 5: Эта команда определяет, будут ли данные, посылаемые в MNP кадрах, сжиматься по стандарту MNP Class 5. Сжатие данных по стандарту MNP 5 может повысить пропускную способность на 150%. n = 0, 1 n = 0 Нет сжатия n = 1 Сжатие по стандарту MNP Class 5 |
| \An | 3 | Размер MNP блока: Эта команда указывает максимальное количество байтов данных в MNP кадре данных. Применение кадров меньшего размера может увеличить пропускную способность на телефонных линиях с высоким уровнем шумов. n = 0 – 3 n = 0 Максимум 64 символа n = 1 Максимум 128 символов n = 2 Максимум 192 символа n = 3 Максимум 256 символов |
| \Bn | Нет | Прерывание передачи: Эта команда заставляет модем посылать сигнал прерывания (сигнал внимание) удалённому модему в течение времени, указанного параметром ‘n’. Когда n = 0 используется сигнал прерывания с длиной, принятой по умолчанию. n = 0 – 9 (единиц 100 мс) |
| \Cn | 0 | Установка буфера режима автоматической надёжной передачи данных (требуется лицензия от фирмы Microcom): В режиме автоматической надёжной передачи данных (\N3) эта команда определяет метод перехода в аварийный режим и разрешает буферизацию данных. Установки для этой команды используются модемом на фазе детектирования по стандарту V.42. n = 0 – 2 n = 0 Данные в буфер не помещаются. n = 1 Данные помещаются в буфер на 4 секунды, до тех пор, пока в буфер не будет помещено 200 символов или пока не будет обнаружен символ SYN (Символ синхронизации), затем происходит переключение в режим надёжной передачи данных. Если буфер заполняется, данные передаются в последовательный порт. n = 2 Данные в буфер не помещаются. При получении символа автоматического надёжного перехода в аварийный режим происходит переключение в буферный (нормальный режим) и передача данных в последовательный порт. Это позволяет модемам, не поддерживающим стандарт V.42, быстро соединяться с модемами, работающими по стандарту V.42, без потери данных. |
| \Gn | 0 | Установка способа управления передачей данных в порту модема: В буферном (нормальном) режиме (после команды \N0 или после перехода в аварийный режим) эта команда разрешает управление потоком данных между модемами с помощью символов XOFF (Стоп-сигнал (13h)) для остановки и XON (Старт-сигнал (11h)) для начала передачи данных между модемами. n = 0, 1 n = 0 Отключить управление потоком данных в порту. n = 1 Использовать управление потоком данных в порту с помощью символов XON (Старт-сигнал)/XOFF (Стоп-сигнал). |
| \Jn | 0 | Регулировка скорости передачи данных между DTE (Оконечное оборудование данных) и модемом: Эта команда разрешает или запрещает регулировку скорости передачи данных между DTE (Оконечное оборудование данных) и модемом. Если регулировка скорости разрешена, то скорость последовательного порта автоматически становится равной скорости соединения между модемами. Это заставляет пользователя изменять скорость передачи данных между DTE (Оконечное оборудование данных) и модемом, если это необходимо. Если регулировка скорости запрещена, то скорость последовательного порта не зависит от скорости соединения, что позволяет иметь более высокую пропускную способность при использовании коррекции ошибок и сжатия данных. n = 0, 1 n = 0 Запретить регулировку скорости n = 1 Разрешить регулировку скорости |
| \Kn | 5 | Управление прерыванием: Эта команда определяет, какое действие предпринимает модем при посылке или получении сигнала прерывания (сигнала внимание), как описано ниже. n = 0 – 5 В состоянии соединения, передаёт прерывание удалённому модему (при работе в режиме надёжной передачи данных): n = 0, 2, 4 Входит в состояние подачи команд, но не посылает прерывание n = 1 Считывание с разрушением/быстрое n = 3 Считывание без разрушения/быстрое n = 5 Считывание без разрушения/небыстрое В состоянии подачи команд, передаёт прерывание удалённому модему (при работе в режиме надёжной передачи данных): n = 0, 1 Считывание с разрушением/быстрое n = 2, 3 Считывание без разрушения/быстрое n = 4, 5 Считывание без разрушения/небыстрое В состоянии соединения, получает прерывание в последовательном порту (при работе в режиме прямой передачи данных): n = 0, 2, 4 Немедленно посылает прерывание и входит в состояние подачи команд n = 1, 3, 5 Немедленно посылает прерывание В состоянии соединения, получает прерывание в порту модема и посылает в последовательный порт: n = 0, 1 Считывание с разрушением/быстрое n = 2, 3 Считывание без разрушения/быстрое n = 4, 5 Считывание без разрушения/небыстрое |
| \Tn | 0 | Установка таймера бездеятельности: При буферном (нормальном) или надёжном соединении, если никакие данные не посылаются и не принимаются в течение заданного промежутка времени, то связь разрывается. Принятое по умолчанию значение ‘0’ отключает эту возможность. n = 0 – 90 Длительность периода бездействия в минутах n = 0 Таймер бездеятельности выключен |
| \Xn | 0 | Установка пропуска символов XON (Старт-сигнал)/XOFF (Стоп-сигнал): Если включено программное управление потоком данных (дана команда \Q1), то эта команда определяет, будут ли символы XON (Старт-сигнал (11h)) и XOFF (Стоп-сигнал (13h)), полученные от DTE (Оконечное оборудование данных), посылаться удалённому модему. Кроме того, если управление потоком данных в порту модема разрешено в нормальном режиме (дана команда \G1), эта команда указывает, будут ли символы XON (Старт-сигнал) и XOFF (Стоп-сигнал), полученные от удалённого модема, посылаться DTE (Оконечное оборудование данных). В обоих случаях управление потоком данных не затрагивается. n = 0, 1 n = 0 Обрабатывать символы управления потоком данных. n = 1 Обрабатывать символы управления потоком данных и передавать их локальному или удалённому устройству, чтобы они могли обрабатывать эти символы. |

| -Jn | 1 | Установка фазы детектирования по стандарту V.42: В режимах работы по стандарту V.42 (при подаче команд \N3, \N4), эта команда определяет, будет ли модем определять протоколы V.42 и MNP или не будет определять никаких протоколов коррекции ошибок при передаче данных от удалённого модема и переключаться в соответствующий режим. В противном случае, делается попытка работы только по стандарту V.42. n = 0, 1 n = 0 Отключить фазу детектирования по стандарту V.42. n = 1 Включить фазу детектирования по стандарту V.42. |
| --- | --- | --- |
| “Hn | 3 | Управление сжатием по стандарту V.42 bis: Эта команда определяет, будут ли данные в LAMP кадрах сжиматься по протоколу V.42 bis. Это может повысить пропускную способность на величину до 400%. Сжатие может использоваться при передаче данных только в одном направлении или при передаче данных в обоих направлениях. n = 0 – 3 n = 0 Отключить сжатие по стандарту V. 42 bis n = 1 Производить сжатие по стандарту V.42 bis только при передаче данных. n = 2 Производить сжатие по стандарту V.42 bis только при приёме данных. n = 3 Производить сжатие по стандарту V.42 bis как при передаче, так и при приёме данных. |
| “On | 32 | Длина строки по стандарту V.42 bis: Эта команда указывает максимальное количество символов, которые могут быть сжаты в одно слово в коде V.42. Принятое по умолчанию значение 32 оптимизирует пропускную способность для большинства типов файлов. n = 6 – 250 = Количество символов n = 32 Обычное количество символов. |

Краткое описание S-регистров

| Команда | Значение параметра, принятое по умолчанию | Описание |
| --- | --- | --- |
| S0 | 0 | Количество звонков для включения автоматического ответа: Присвоение регистру S0 значения в диапазоне от 1 до 255 конфигурирует модем для режима автоматического ответа. Модем автоматически снимает трубку и инициирует квитирование установления связи в режиме автоматического ответа в режиме передачи данных после определения указанного количества звонков. Этот S-регистр предназначен только для режима передачи данных и должен иметь значение ‘0’ для режимов передачи факсимильных и голосовых сообщений. Диапазон: 0 – 255 звонков n = 0 Режим автоматического ответа отключён ПРИМЕЧАНИЯ: - n = 1 – 255 Режим автоматического ответа включён - Если включено определение идентификатора вызывающего абонента (дана команда +VCID=n), то модем будет отвечать только после второго звонка, даже если S0 = 1. - Установка n > 2 заставляет модем отвечать после nого звонка. |
| S1 | 0 | Количество звонков: Сообщает количество звонков, определённых модемом. Этот регистр принимает значение 0, если в течение 8 секунд не определяется никаких новых звонков. Диапазон: 0 – 255 звонков По умолчанию: 0 звонков |
| S2 | 43 | Символ начала управляющей последовательности: Регистр S2 указывает ASCII значение для символа начала управляющей последовательности по стандарту Hayes или TIES. На заводе по умолчанию установлено значение ‘+’ или ASCII символ 43 в десятичной системе счисления. Символ начала управляющей последовательности может лежать в диапазоне 0 – 127. Любое значение выше 127 отключает управляющую последовательность. Диапазон: 0 – 127 По умолчанию: 43 (‘+’) |
| S3 | 13 | Символ возврата каретки: Регистр S3 указывает, какой символ завершает строку AT команд и код ответа модема. На заводе по умолчанию установлен символ <CR> или возврат каретки (ASCII символ 13 в десятичной системе счисления). Диапазон: 0 – 127 По умолчанию: 13 (возврат каретки) |
| S4 | 10 | Символ перевода строки: Регистр S4 указывает символ перевода строки, который используется для текстового вида кодов результатов модема. Диапазон: 0 – 127 По умолчанию: 10 (перевод строки) |
| S5 | 8 | Символ возврата на одну позицию: Регистр S5 указывает символ возврата на одну позицию, который используется для удаления последнего введённого символа. После получения символа возврата на одну позицию, модем посылает DTE (Оконечное оборудование данных) три символа: символ возврата на одну позицию, символ пробела и затем ещё один символ возврата на одну позицию. Диапазон: 0 – 32, 127 По умолчанию: 10 (перевод строки) |
| S6 | 2 | Время ожидания перед началом набора номера вслепую: Регистр S6 указывает время, которое должно пройти после снятия трубки модемом, прежде чем модем начнёт набирать первый телефонный номер. Модем ждёт как минимум 2 секунды, прежде чем набирать первый номер, даже если в регистре S6 установлено значение меньшее 2. Регистр S6 используется только для команд X0, X1 и X3, устанавливающих тип кода результата (т.е. для кодов результатов при наборе номера вслепую). Модификатор набора номера ‘W’ (Ждать тонального сигнала готовности) заставляет модем игнорировать содержимое регистра S-6. Команды установки кодов результатов X2 и X4 включают определение тонального сигнала готовности и заставляют игнорировать содержание регистра S6. Диапазон: 2 – 255 секунд По умолчанию: 2 секунды |
| S7 | 60 | Время ожидания несущей/Тонального сигнала готовности: Регистр S7 указывает время, в течение которого модем ждёт обнаружения несущей от удалённого модема после набора телефонного номера. Если несущая от удалённого модема не обнаруживается в течение времени, указанного в регистре S7, то модем вешает трубку и посылает DTE (Оконечное оборудование данных) код результата ‘NO CARRIER (Нет несущей)’. Если несущая от внешнего модема обнаруживается, то модем переходит в режим передачи данных при подключении к линии и посылает DTE (Оконечное оборудование данных) сообщение ‘CONNECT (Соединение установлено)’. Регистр S7 также указывает время ожидания для модификатора ‘W’ (Ждать тонального сигнала готовности). Диапазон: 2 – 255 секунд По умолчанию: 60 секунд |
| S8 | 2 | Время паузы для модификатора набора номера: Регистр S8 указывает время, в течение которого модем делает паузу во время набора номера каждый раз, когда он обнаруживает модификатор ‘,’ в строке набора номера. Диапазон: 0 – 255 секунд По умолчанию: 2 секунды |
| S9 | 6 | Время восстановления после обнаружения несущей: Регистр S9 указывает, в течение какого времени должна присутствовать на линии несущая удалённого модема, чтобы модем обнаружил её и подал сигнал DCD (Несущая обнаружена). Чем больше это время, тем меньше вероятность ошибочного обнаружения несущей из-за шума на телефонной линии. Диапазон: 1 – 255 (1/10 секунды) По умолчанию: 6 (равно 0.6 секунды) |

| S10 | 14 | Задержка отключения от линии при потере несущей: Регистр S10 указывает время, в течение которого модем ждёт, прежде чем отключиться от линии, после потери несущей от удалённого модема. Эта задержка позволяет не отключать от линии локальный модем при временной потере несущей от удалённого модема. Если в этом регистре установлено значение 255, то модем не отключается от линии при потере несущей от удалённого модема. Диапазон: 1 – 255 (1/10 секунды) По умолчанию: 14 (равно 1.4 секунды) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 | 70 | Скорость набора номера по стандарту DTMF (Многочастотная сигнализация): Регистр S11 указывает длительность набора номера по стандарту DTMF (Многочастотная сигнализация). Этот регистр не используется для импульсного набора. Диапазон: 50 – 255 мс По умолчанию: 70 мс |  |  |
| S12 | 50 | Защитный временной интервал: Регистр S12 указывает защитный временной интервал и временной интервал детектирования, используемые для управляющих последовательностей в стандартах Hayes и TIES. Для управляющей последовательности в стандарте Hayes регистр S12 указывает минимальное время задержки (защитный временной интервал) до и после трёх управляющих символов, требуемое для того, чтобы модем обнаружил управляющую последовательность в стандарте Hayes. Для стандарта TIES регистр S12 указывает максимальное время, которое должно пройти после получения трёх управляющих символов (и никаких других символов) перед посылкой DTE (Оконечное оборудование данных) сообщения ОК. Диапазон: 0 – 255 (1/50 секунды) По умолчанию: 50 (равно 1 секунда) |  |  |
| S13 | Нет | Зарезервирован |  |  |
| S14 | 170 | Опции, представляющие собой битовый массив: Регистр S14 – это регистр, предназначенный только для чтения, который показывает установки АТ команд. |  |  |
|  |  | Бит 0 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 1 | 0 1 | Выбрана команда E0 Выбрана команда E1 |
|  |  | Бит 2 | 0 1 | Выбрана команда Q0 Выбрана команда Q1 |
|  |  | Бит 3 | 0 1 | Выбрана команда V0 Выбрана команда V1 |
|  |  | Бит 4 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 5 | 0 1 | Выбран тональный набор номера Выбран импульсный набор номера |
|  |  | Бит 6 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 7 | 0 1 | Ответ Инициация |
| S15 | Нет | Зарезервирован |  |  |
| S17 | Нет | Зарезервирован |  |  |
| S19 – S20 | Нет | Зарезервирован |  |  |
| S21 | 48 | Опции, представляющие собой битовый массив: Регистр S21 – это регистр, предназначенный только для чтения, который показывает установки АТ команд. |  |  |
|  |  | Бит 0 | 0 1 | Выбрана команда &J0 Выбрана команда &J1 |
|  |  | Бит 1 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 2 | 0 1 | Выбрана команда &R0 Выбрана команда &R1 |
|  |  | Биты 4 – 3 | 00 01 10 11 | Выбрана команда &D0 Выбрана команда &D1 Выбрана команда &D2 Выбрана команда &D3 |
|  |  | Бит 5 | 0 1 | Выбрана команда &C0 Выбрана команда &C1 |
|  |  | Бит 6 | 0 1 | Выбрана команда &S0 Выбрана команда &S1 |
|  |  | Бит 7 | 0 1 | Выбрана команда &Y0 Выбрана команда &Y0 |
| S22 | 118 | Опции, представляющие собой битовый массив: Регистр S22 – это регистр, предназначенный только для чтения, который показывает установки АТ команд. |  |  |
|  |  | Биты 1 – 0 | 00 01 10 11 | Выбрана команда L0 Выбрана команда L1 Выбрана команда L2 Выбрана команда L3 |
|  |  | Биты 3 – 2 | 00 01 10 11 | Выбрана команда M0 Выбрана команда M1 Выбрана команда M2 Выбрана команда M3 |
|  |  | Биты 6 – 4 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | Выбрана команда X0 Зарезервированы Зарезервированы Зарезервированы Выбрана команда X1 Выбрана команда X2 Выбрана команда X3 Выбрана команда X4 |
|  |  | Бит 7 | 0 1 | Выбрана команда &P0 Выбрана команда &P1 |
| S23 | Нет | Опции, представляющие собой битовый массив: Регистр S23 – это регистр, предназначенный только для чтения, который показывает установки АТ команд. |  |  |
|  |  | Бит 0 | 0 1 | Выбрана команда &T5 Выбрана команда &T4 |
|  |  | Биты 3 – 1 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | Скорость передачи данных 0 – 300 бит/с Скорость передачи данных 1200 бит/с Скорость передачи данных 2400 бит/с Скорость передачи данных 4800 бит/с Скорость передачи данных 7200 бит/с Скорость передачи данных 9600 бит/с Скорость передачи данных 19200 бит/с Скорость передачи данных 38400 бит/с |

|  |  | Биты 5, 4 | 00 01 10 11 | Контроль чётности Бит чётности равен нулю/нет контроля чётности Контроль нечётности Бит чётности всегда равен 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Биты 7, 6 | 00 01 10 11 | Выбрана команда &G0 Выбрана команда &G1 Выбрана команда &G2 Зарезервированы |
| S25 | 5 | Обнаружение изменения состояния сигнала DTR (Терминал данных готов): Регистр S25 определяет минимальное время, в течение которого сигнал DTR (Терминал данных готов) должен оставаться выключенным (при переходах вкл-выкл-вкл), прежде чем модем будет выполнять функцию, указываемую командой &Dn. Изменение в состоянии сигнала DTR (Терминал данных готов), продолжающееся в течение времени, меньшего, чем указано в регистре S25, игнорируется модемом (смотрите команду &Dn). Диапазон: 0 – 255 (1/100 секунды) |  |  |
| S27 | 64 | Опции, представляющие собой битовый массив: Регистр S27 – это регистр, предназначенный только для чтения, который показывает установки АТ команд. |  |  |
|  |  | Биты 3, 1, 0 | 000 001 010 011 100 101 110 111 | Выбрана команда &Q0 Зарезервированы Зарезервированы Зарезервированы Зарезервированы Зарезервированы Зарезервированы Зарезервированы |
|  |  | Биты 2, 4, 5 |  | Зарезервированы |
|  |  | Биты 7, 6 | 00 01 10 11 | Выбрана команда B0 Выбрана команда B1 Выбрана команда B2 Выбрана команда B3 |
| S30 | 0 | Таймер отключения из-за бездеятельности: Этот S-регистр устанавливает время (в минутах), в течение которого модем остаётся подключённым к линии, прежде чем отключиться от линии, когда никакие данные не передаются и не принимаются. В режиме передачи данных и в режиме передачи факсов любые данные, переданные или принятые в интерфейсе DTE-DCE (Оконечное оборудование данных – Аппаратура передачи данных), сбрасывают таймер. Во всех остальных режимах (Кроме режима эмуляции телефона) любые переданные данные сбрасывают таймер. В режиме эмуляции телефона содержимое регистра S30 игнорируется (то есть модем не отключается от линии автоматически после истечения заданного времени задержки). Диапазон: n = 0 – 255 минут n = 0 Таймер отключён |  |  |

| S31 | Нет | Опции, представляющие собой битовый массив: Регистр S31 – это регистр, предназначенный только для чтения, который показывает установки АТ команд. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бит 0 | 0 1 | Выбрана команда N0 Выбрана команда N1 |
|  |  | Бит 1 | 0 1 | Выбрана команда &U0 Выбрана команда &U1 |
|  |  | Бит 2 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 3 | 0 1 | Выбрана команда -C0 Выбрана команда –C1 |
|  |  | Бит 4 | 0 1 | Выбрана команда %E0 Выбрана команда %E1 |
|  |  | Бит 5 | 0 1 | Выбрана команда %G0 Выбрана команда %G1 |
|  |  | Биты 6, 7 |  | Зарезервированы |
| S32 | 32 | Включение режима X2: Бит 5 регистра S32 включает режим X2. Когда режим X2 выключен, модем по умолчанию работает в режиме V.34. Обратитесь к команде +MS=m. |  |  |
|  |  | Бит 0 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 1 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 2 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 3 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 4 |  | Зарезервирован |
|  |  | Бит 5 | 0 1 | Включён режим V.34 Включён режим X2 |
|  |  | Биты 6, 7 |  | Зарезервированы |
| S33 | 10 | Таймер спящего режима: Регистр S33 определяет, когда модем входит в спящий режим или режим работы без питания. Если таймер включён (S330), контроллер входит в спящий режим во всех случаях, когда модем бездействовал в течение запрограммированного пользователем интервала времени (S33). Считается, что модем бездействует, если: - Не производится никакой обработки внутренних данных; - Между компьютером и модемом не происходит никакой передачи данных в течение указанного периода времени; - Модем отключён от линии. Модем выходит из спящего режима во всех случаях, когда компьютер считывает данные из модема или записывает данные в модем, а также при обнаружении вызывного сигнала. Спящий режим запрещается установкой в регистре S33 значения ‘0’. Диапазон: 0 – 90 секунд |  |  |